技 术 需 求 书

采购人：东莞市新东湾环保投资有限公司

- 目   录

- 目   录	2

一、 项目概述	1

（一） 基本情况	1

（二） 项目地点	1

二、 招标内容	1

三、 安防监控系统相关需求	1

（一） 基本需求	1

（二） 执行标准	2

（三） 技术参数	2

（四）工程量清单	6

24口满配FC耦合器 尾纤，电信级SC满配ODF光纤配线架24	8

四、 工期	9

五、 安全文明施工要求	9

六、 验收	9

七、 质保期	9

八、 其他说明	10

九、 附件	10

- 项目概述

- 基本情况

港澳码头及周边地块综合整治项目地块位于广东省东莞市滨海湾新区沙角板块信义路南侧，项目红线面积为999250㎡，1499亩（其中沙角A场39960㎡，约60亩；沙角C场959290㎡，约1439亩）本项目需要开挖整治量约3876000m3。

根据相关资料显示，2010年开始，东莞市滨海湾新区市政道路升级改造等多项工程相继开工，人防工程、滨海大道、穗莞深城轨虎门段、长堤路新湾段等工程的余泥渣土和建筑尾料往该地块进行堆倒，加上该地块一直以来存在周边工厂、居民和不法分子往该地块进行偷倒建筑垃圾、工业垃圾和混集垃圾现象，粗略估计堆倒量超过600×104m3。经查阅初步勘察，填土成分不均，主要为生活垃圾、砼块、砖渣、木屑、黏性土等，工业垃圾主要为碎布条等。

为推进粤港澳码头及北侧商业用地开发，盘活土地资源，对滨海湾新区粤港澳码头及周边地区开展地块整治工作，清理开挖该地块内现存垃圾量，填挖土方量，盘活该地块土地资源。

- 项目地点

广东省东莞市滨海湾新区沙角板块信义路南侧。

- 招标内容

港澳码头及周边地块综合整治项目-安防监控系统（项目外围部分）工程

- 安防监控系统相关需求

- 基本需求

为加强港澳码头及周边地块综合整治项目的日常安全管理，特在项目周边、出入口设置共37个400万像素高清监控系统，监控中心设置在项目部中控室，门卫室设第二监控室 ，要求录像时间不少于45天。全部采用24芯光纤和三芯2.5平方电缆线敷设，由于周边没有高建筑物，对场地监控需做好防雷措施。中控室需加装监控摄像机和网络音响。

- 执行标准

《工业电视系统工程设计规》（GBJ115-87）

《远动设备终端通用技术条件》GB/T16435-1996

《中华人民国安全行业管理规》

《软件工程国家标准》

《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规》

《中国电气安装工程施工及验收规》

《安全防系统验收规则》（GA308-2001）

《安全检查防系统通用图形符号》GA/T74-94

《社会公共场所安全防工种设计规》公安部、公安厅技防办有关文件规定。

《视频安防系统技术要求》（GB/T367-2001）

《雷电电磁脉冲的防护》IEC61312

《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93

《安全防工程费用概预算编制办 》GA/T70-94

《防盗报警中心控制台》（GB/TI6572-1996）

《中华人民国公共行业标准》（GA/T70-94）

《安全防工程程序与要求》（GA/T75-94）

《民用闭路监视电视系统工程技术规》（GB50198-94）

《民用工业建筑电气设计规》（GJT16-92）

《电视系统视频指标》（CCTR RECOMMENDATION 472-3）

- 技术参数

- 400万臻全彩筒型摄像机：

＊最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

＊智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ;

＊支持萤石平台接入;

＊支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境;

＊1个内置麦克风，高清拾音;

＊支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;

＊符合IP66防尘防水设计，可靠性高;

＊传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

＊最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

＊宽动态：120 dB

＊景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞

＊4 mm：3.6 m~∞

＊6 mm：4 m~∞

＊8 mm：6 m~∞

＊焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°

＊4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°

＊6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°

＊8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°

＊补光距离：最远可达30 m

＊防补光过曝：支持

＊补光灯类型：柔光灯

＊最大图像尺寸：2560 × 1440

＊视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

＊子码流：H.265/H.264/MJPEG

＊音频：1个内置麦克风

＊网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

＊恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复

＊启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

＊供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

＊PoE：802.3af，Class 3

＊电流及功耗：DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W

＊PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W

＊电源接口类型：Ø5.5 mm圆口

＊防护：IP66

- 64路16盘位NVR：

3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

【硬件规格】

＊存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘

＊视频接口：2×HDMI，2×VGA

＊网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

＊报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

＊反向供电：1路DC12V 1A

＊串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口

＊USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0

＊扩展接口：1×eSATA

【产品性能】

＊输入带宽：384Mbps

＊输出带宽：256Mbps

＊接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入

＊解码能力：最大支持32×1080P

＊显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

＊RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

- 64路8盘位NVR：

【硬件规格】

＊可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

＊支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；

＊支持8路1080P解码，解码性能强劲；

＊最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

＊支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出；

＊支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；

＊支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

＊支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放；

＊支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

＊支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；

＊支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

【产品性能】

＊输入带宽：256Mbps

＊输出带宽：160Mps

＊接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入

＊解码能力：最大支持8×1080P

＊显示能力：最大支持4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz。

（四）工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 详细描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩筒型摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ; 支持萤石平台接入; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境; 1个内置麦克风，高清拾音; 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 供电：DC： 12 V，0.42 A，PoE： 802. 3afjClass 3 | 37 | 支 |
| 2 | IP网络音箱 | 1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由 | 1 | 个 |
| 3 | 摄像机墙装立杆 | 76管，2米立杆，表面烤漆。安装在围墙上，带2个横臂，壁雷针。 | 17 | 个 |
| 4 | 监控立杆 | 3.5米立杆，下杆直径120mm，上杆直径80mm，表面烤漆，含基础笼，水泥浇筑 | 1 | 根 |
| 5 | 监控摄像机支架 | 壁装支架，铝合金安装支架 | 1 | 个 |
| 6 | 加厚不锈钢防水箱 | 400*300*160室外304不锈钢防水箱、含空气开关（10A2P）、防雷插座（10A/5孔插座）等 | 18 | 个 |
| 7 | 防雷器 | POE百兆网络防雷器 | 36 | 个 |
| 8 | 64路16盘位 NVR | 硬件规格： 3U标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2 个 USB2.0接口、 1 个 USB3.0接口 1个eSATA接口、16个SATA接口 报警I0： 16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 32路H. 264. H. 265混合接入 最大支持16×108OP解码 支持H. 265 、 H. 264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客 流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
| 9 | 监控专用级硬盘 | 3. 5 HDD, 8TB, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 10 | 块 |
| 10 | 64路8盘位 NVR | 2U标准机架式 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入 2个千兆网口、2 个 USB2.0接口、 1 个 USB3.0接口 | 1 | 台 |
| 11 | 55寸液晶监视器 | 55寸监控专用高清4K监视器 | 1 | 台 |
| 12 | 32寸液晶监视器 | 32寸监控专用高清4K监视器 | 1 | 台 |
| 13 | 网络机柜 | 机柜600*800*1165（ 42U) | 1 | 台 |
| 14 | 网络机柜 | 机柜600*635*590（12U） | 1 | 台 |
| 15 | 理线架 | 网络理线架24口1U | 1 | 个 |
| 16 | 机柜PDU | 8插位，10A-2500W，线长1.8米 | 2 | 台 |
| 2、工程材料及设备 |  |  |  |  |
| 1 | POE千兆交换机 | 8个千兆POE端口，1个千兆电口，1个千兆光口， 110W PoE 交流供电 | 18 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 24口千兆网口 | 1 | 台 |
| 3 | 光纤收发器 | 千兆 一光一电单模 | 18 | 对 |
| 4 | 光纤收发器机框 | 14槽 双电源机框 | 2 | 台 |
| 5 | 24口光纤配线机架 | # 24口满配FC耦合器 尾纤，电信级SC满配ODF光纤配线架24 | 2 | 套 |
| 6 | 4口光纤终端盒 | 4口满配FC耦合器 尾纤 | 18 | 套 |
| 7 | 光纤跳纤 | 单模单芯FC/SC 2米 | 36 | 条 |
| 8 | 光纤熔接及配件 | 光纤整理，绑扎，纤芯熔接，标签贴注，熔接配件1批 | 84 | 芯 |
| 9 | HDMI连接线 | HDMI2.0高清4K数据连接线 5米 | 2 | 条 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2. 5mm2 | 4000 | 米 |
| 11 | 配电箱 | 16位配电箱 含漏电保护开关 | 1 | 套 |
| 12 | 6KVA不间断电源 | 6KVA，延时30分钟 | 1 | 套 |
| 13 | UPS电缆线 | RVV3*4MM2 | 10 | 米 |
| 14 | 24芯单模光缆 | 24芯室外单模凯装，电信级 | 4000 | 米 |
| 15 | 6类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 150 | 米 |
| 16 | 6类网络跳线 |  | 74 | 条 |
| 17 | PVC线管 | PVC25含配件 | 3700 | 米 |
| 18 | PVC线管 | PVC32含配件 | 120 | 米 |
| 19 | 防雷接地 | 主电源防雷，单相电源防雷箱 | 1 | 台 |

备注：工程量清单仅供参考，以实际发生量为准。

# 工期

- 自进场通知书发出之日起

- 项目共计45个日历天内交付并完成验收。

# 安全文明施工要求

- 采购人不提供施工所需的食宿场地，临时办公及材料加工场地由采购人现场指定。

- 成交人必须服从采购人的项目安全管理要求，配备必要的安全文明施工设施，未能按项目管理要求落实执行，造成一切责任后果由成交人负责。

3.成交人需要给本项目进场的所有工作人员购买意外商业保险，且人身意外险不低于120万元/人，且保险期间不短于本合同履行期间，人员进场前需将相关购买资料移交至采购人。

# 验收

- 验收标准及方法：按相关法律法规和技术标准要求。

- 成交人按合同约定完成全部合同内容后并自检、调试合格后向采购人提出验收申请，由采购人组织验收，经双方验收合格后，签署设备调试、检测合格报告。

- 成交人应按国家相关法律法规和技术标准的要求，在设备进场时及安装完成后提交相应的质量证明文件，并对文件的准确性、真实性负责。

- 必要时采购人有权将聘请有资质的第三方检测单位检测，检测不合规时，一切费用由成交人承担，并承担由此给采购人造成的一切损失。

# 质保期

- 质保期自双方签署竣工验收报告之日起算。本工程质量保修期为2年。

- 成交人须保证在保修期内遇到突发质量问题时，在接到采购人报修通知后，维修人员应在1小时内响应，8小时内到达现场，24小时内完成故障排除。

# 其他说明

- 施工过程中，成交人不得随意更换投标文件所明确的项目负责人，特殊情况需要更换的，需按建筑合同法有关要求，事前取得采购人书面同意。

- 成交人应遵守采购人的现场管理制度，服从项目管理人员的管理。

- 施工过程中，不得损害、破坏场内及项目临边的各类公共管线、公共设施，若出现意外，须立即通知采购人并上报有关部门，并自行承担由此造成的行政处罚和民事赔偿。

- 成交人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 成交人自行解决施工临时用水、用电问题，相关费用已包含在报价内。

- 负责办理开工和验收的手续，负责所需资料、文件的收集与整理。

- 凡与采购内容有关而又未说明之处，请参见国家、地方标准图集及施工验收规范，或与采购人协商解决。

9.成交人须保证监控及IP网络音箱无缝接入政数局监控平台，配合采购人做好联网的对接工作，完成联网的物理接入。

# 附件

附件1：平面图（方案版），详见采购公告附件

附件2：视频监控系统参考品牌

附件2：

视频监控系统参考品牌

| 序号 | 名称 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机、主机 | 海康威视、大华、华为 | 需对接政数局监控平台 |
| 2 | 液晶监视器 | 海康威视、大华、华为 |  |

注明：《技术需求书》为采购文件的一部分，各报价人在报价中必须综合考虑。