长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目-安防监控系统工程需求书

一、立项情况介绍

项目名称：长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目-安防监控系统工程

二、项目性质：货物  服务  工程  其他

三、需求概况

- 需求背景

1.监控采购及利旧数量：为加强长安镇厦岗生活垃圾填埋场存量垃圾综合整治项目的日常管理，特在项目外围、办公区、出入口、厂房内外、生产线等设置共95个高清监控系统（其中新增49台800万高清，利旧46台400万高清摄像机，其中包括项目新购置及可利旧设备，报价人需要提供可利旧设备的安装、调试服务，并确保利旧设备与系统兼容并正常运行）

2.录像时长要求：监控中心设置在厂房中控室，门楼保安岗亭和办公区（机房放置办公区），要求录像保存有效时长不少于60天。

其他要求：厂房外围采用24芯光纤和三芯2.5平方电缆线敷设，厂房内、办公区、保安岗亭等采用4芯光纤和三芯2.5平方电缆线敷设，附近监控点拉6类网线至光纤点，保证网线不超过100米。由于项目周边没有高建筑物，对场地监控需做好防雷措施。中控室需加装监控摄像机和网络音响。新增49台800万高清须支持同时20路取流。

- 采购标的：采购一家安防监控系统工程施工单位，完成安防监控系统采购及安装。

- 承包单位需具有的资质要求。

具有有效期内的《安全生产许可证》。

四、工程承包范围及要求

（一）执行标准

《工业电视系统工程设计规》（GBJ115-87）

《远动设备终端通用技术条件》GB/T16435-1996

《中华人民国安全行业管理规》

《软件工程国家标准》

《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规》

《中国电气安装工程施工及验收规》

《安全防系统验收规则》（GA308-2001）

《安全检查防系统通用图形符号》GA/T74-94

《社会公共场所安全防工种设计规》公安部、公安厅技防办有关文件规定。

《视频安防系统技术要求》（GB/T367-2001）

《雷电电磁脉冲的防护》IEC61312

《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93

《安全防工程费用概预算编制办 》GA/T70-94

《防盗报警中心控制台》（GB/TI6572-1996）

《中华人民国公共行业标准》（GA/T70-94）

《安全防工程程序与要求》（GA/T75-94）

《民用闭路监视电视系统工程技术规》（GB50198-94）

《民用工业建筑电气设计规》（GJT16-92）

《电视系统视频指标》（CCTR RECOMMENDATION 472-3）

- （二）设备技术参数要求

| - 800万7T轻智能筒型摄像机 | 示意图 |
| --- | --- |
| 7T轻智能筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持800万像素 @30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，支持联动声光预警 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm：水平视场角：79°，垂直视场角：43.3°，对角视场角：92.0° 6 mm：水平视场角：50.8°，垂直视场角：27.6°，对角视场角：59.1° 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.6 W 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：102.3× 89 × 181.5 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 带包装重量：1080 g 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 设备重量：750 g 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 |  |
| - iVMS-4000A-X1海康互联一体机X1 |  |
| • 搭载第十代酷睿i3-10100 CPU，16GB DDR4高速内存，256GB SSD，出厂预装1T 3.5"SATA数据盘，预装正版WIN 10操作系统 • 接口丰富，支持HDMI、DP高清音视频输出接口，独立音频输入/输出接口，双千兆网口，2个USB2.0+2个USB3.0接口 • 支持机架式安装，软硬一体，出厂预装海康互联客户端，附赠VIP授权——设备扩容VIP（永久）、消息推送VIP（1年）、智能巡检VIP（1年）、数据存储VIP（1年）、9路长时预览（1年） • 支持接入1280路视频，512路门禁考勤，2048路网络设备，512路音频通道，2048路室内机，32路访客机，512路消防设备，32路消费机，配置512个报警防区 • 支持视频监控、电视墙管理、门禁管理、访客管理、可视对讲、考勤管理、消费管理、广播系统、信息发布、消防系统、网络管理、报警系统、智能巡检、智能分析、OA审批等系统或应用的“一体化”管理 • 支持本地、远程混合部署，业务应用无限距离 • 客户端/Web/APP/小程序多端协同，多用户在线，数据共享 |  |

| - 64路16盘位NVR |  |
| --- | --- |
| 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |  |
| - 8路超高清视频解码器 |  |
| 支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.264，支持子码流及主码流编码 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持HDMI 4K信号接入 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出 内置千兆交换网络，支持光电自适应，支持NAT功能 解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 音频输入：音频输入接口数：2；音频输入接口类型HDMI内嵌 音频输出：音频输出接口数：8；音频输出接口类型HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 机箱接口参数：网口：2个；RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口：2个；光口：100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 报警输入接口数8路报警输入；报警输出接口数8路报警输出 串行接口：1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口 USB接口：2个USB 2.0接口 机箱电源参数：电源接口内置 220 VAC；功耗＜70 W 通用参数：工作温度-10 ℃ ~ 55 ℃；工作湿度0％ ~ 90％；净重≤ 5.20 Kg 产品尺寸（宽x高x深）440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 视频输入：视频输入分辨率3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口数：2 音频编码：音频编码格式G722.1，G711_U，G711_A，AAC 视频输出：视频输出接口数8 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出最大分辨率：4K 视频解码：解码分辨率最高3200W像素 视频解码通道128：视频解码能力H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：4路720P及以下分辨率实时解码 音频解码：音频解码格式G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM |  |
| - 网络键盘DS-1105K |  |
| 采用7英寸1024*600的触摸式液晶屏 采用光轴机械按键，手感更好，性能更稳定 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙 支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径的设置与调用 支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持预览4 路1080P 及以下分辨率的网络视频 支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙 支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作 支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器 最大31个操作员用户，每个用户支持管理4000台设备 支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球、iSecure 和Central系列平台软件 支持远程控制硬盘录像机操作面板，实现预览、录像、云台控制等操作 支持串口方式接入DVR、NVR、模拟球 支持通过RS485控制模拟球 显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W 尺寸(宽*高*深)：435mm（长）*193mm（宽）*110（高） 重量：2KG 兼容系统：Linux系统 最大解码分辨率：4*1080P 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个，100M/1000M自适应以太网口 WiFi：不支持 串行接口：RS485;RS232 语音对讲输入：1路MIC IN ，支持48V幻象供电 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω） 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x1 视频接口：VGAx1;HDMIx1 |  |

（三）是否要求现场踏勘：是  否。

五、商务要求

1.施工地点：东莞市长安镇厦岗生活垃圾填埋场及周边区域。

2.验收标准：

2.1 验收标准及方法：按采购文件及相关法律法规和技术标准要求。

2.2 成交人按合同约定完成全部合同内容后并自检、调试合格后向采购人提出验收申请，由采购人组织验收，经双方验收合格后，签署设备调试、检测合格报告。

2.3 成交人应按国家相关法律法规和技术标准的要求，在设备进场时及安装完成后提交相应的质量证明文件、第三方检测报告，并对文件的准确性、真实性负责。

2.4 必要时采购人有权将聘请有资质的第三方检测单位检测，检测不合规时，一切费用由成交人承担，并承担由此给采购人造成的一切损失。

3.工期要求：自采购人发出《进场通知书》之日起，共计45个日历天内交付并完成验收。

4.质保期要求：

4.1 质保期自设备调试、检测合格之日起算。本工程缺陷责任期为2年，质量保修期为2年。

4.2 成交人须保证在保修期内遇到突发质量问题时，在接到采购人报修通知后，维修人员应在1小时内响应，8小时内到达现场，24小时内完成故障排除。

5.竣工资料要求：竣工资料1式3份，具体按采购人验收标准执行。

6.付款方式

6.1 工程全部安装完成，经采购方验收合格后，成交人提交等额增值税专用发票及请款资料，采购方在收到有效资料的三十个日历日内支付至合同价款的60%；

6.2 成交人提交结算书并经采购方审核完成后，成交人提交等额增值税专用发票及请款资料，采购方收到请款资料的三十个日历日内支付至结算价款的97%

6.3剩余结算价款的3%为质保金，质保期满后，成交人没有任何违约情况，由成交人提交等额增值税专用发票及请款资料，采购方在三十个日历日内一次性无息支付。

六、视频监控系统参考品牌推荐表

| 序号 | 名称 | 品牌推荐 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像机、主机 | 海康威视、大华、华为 | 需对接政数局监控平台 |
| 2 | 拼接屏 | 捷宇、朗色、新长城 |  |
| 3 | 液晶监视器 | 海康威视、大华、华为 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 海康威视、大华、华为 |  |
| 5 | 网络机柜 | 图腾、大唐、金盾 |  |
| 6 | 交换机 | 华为、华三、海康威视 |  |
| 7 | 网线 | 海康威视、大华、汉维等 | 国标六类 |
| 8 | 电缆 | 成天泰、广东珠江、民兴电缆 |  |
| 9 | 光纤及配件 | 烽火、中天通信、亨通等 | 电信级 |

说明：报价人可提供上述其中一种品牌或者提供与上述品牌同等或优于的其他品牌，如报价人提供非采购文件内的设备品牌，还需要提供同等或优于的证明材料。中标后的设备品牌和投标方案中的品牌必须保持一致，投标方案中的品牌表将作为中标后双方合同签订的依据之一。

七、工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 详细描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 800万轻智能筒型摄像机（支持同时20路取流） | 1.类型:800万白光全彩筒型摄像机 2.规格、型号:7T轻智能筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持800万像素 @30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，支持联动声光预警 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护：IP67 | 49 | 台 |
| 2 | 海康威视枪式摄像机安装 | 1.名称：海康威视枪式摄像机（利旧）。 2.提供安装调试服务。 | 30 | 台 |
| 3 | 天地伟业枪式摄像机安装 | - 名称：天地伟业枪式摄像机（利旧） - 提供安装调试服务 | 5 | 台 |
| 4 | 天地伟业半球摄像头安装 | 1.名称：天地伟业半球摄像头（利旧）。 2.提供安装调试服务。 | 7 | 台 |
| 5 | 海康威视智能球机安装 | 1.名称：海康威视智能球机（利旧） 2.提供安装调试服务。 | 4 | 台 |
| 6 | IP网络音箱 | 1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由 | 1 | 个 |
| 7 | 摄像机墙装L型立杆 | 直径76mm，2米立杆，镀锌管。安装在围墙上，带2个横臂，壁雷针。 | 14 | 个 |
| 8 | 利旧3.5米监控立杆安装 | 1.名称：3.5米监控立杆（利旧），地笼需另购 2.含基础笼，水泥浇筑。 | 5 | 根 |
| 9 | 智能球安装立杆 | 1.名称：监控立杆 2.规格：2米立杆，下杆直径114mm,上杆直径76mm,表面烤漆 | 4 | 根 |
| 10 | 监控摄像机支架 | 1.POE摄像头收纳长支架 2.规格:壁装支架，PC/ABS高分子合金材料 | 30 | 个 |
| 11 | 监控立柱 | 1.名称：监控立柱 2.规格：6米立柱，60镀锌圆钢管，3.0厚，底座5mm厚，4个14厘膨胀螺丝固定。 | 18 | 根 |
| 12 | 监控横臂、抱箍 | 1.名称：监控横臂 2.规格：长20CM，配抱箍固定 | 26 | 套 |
| 13 | 压嘴支架 | 1.名称：摄像机压嘴支架 2.规格：长60*宽50高40mm | 24 | 个 |
| 14 | 加厚不锈钢防水箱 | 1.名称:加厚不锈钢防水箱 2.型号:400*300*160室外304不锈钢防水箱 3.安装方式:悬挂式 | 12 | 个 |
| 15 | 监控户外箱安装 | 1.名称：监控户外箱（利旧） 2.提供安装服务 | 4 | 个 |
| 16 | 防雷器 | POE百兆网络防雷器 | 23 | 个 |
| 17 | 网络防雷器安装 | 1.名称：网络防雷器 （利旧） 2.提供安装服务 | 11 | 个 |
| 18 | iVMS-4000A-X1海康互联一体机X1 | • 搭载第十代酷睿i3-10100 CPU，16GB DDR4高速内存，256GB SSD，出厂预装1T 3.5"SATA数据盘，预装正版WIN 10操作系统 • 接口丰富，支持HDMI、DP高清音视频输出接口，独立音频输入/输出接口，双千兆网口，2个USB2.0+2个USB3.0接口 • 支持机架式安装，软硬一体，出厂预装海康互联客户端，附赠VIP授权——设备扩容VIP（永久）、消息推送VIP（1年）、智能巡检VIP（1年）、数据存储VIP（1年）、9路长时预览（1年） • 支持接入1280路视频，512路门禁考勤，2048路网络设备，512路音频通道，2048路室内机，32路访客机，512路消防设备，32路消费机，配置512个报警防区 • 支持视频监控、电视墙管理、门禁管理、访客管理、可视对讲、考勤管理、消费管理、广播系统、信息发布、消防系统、网络管理、报警系统、智能巡检、智能分析、OA审批等系统或应用的“一体化”管理 • 支持本地、远程混合部署，业务应用无限距离 • 客户端/Web/APP/小程序多端协同，多用户在线，数据共享 | 1 | 台 |
| 19 | 64路16盘位NVR | 1.名称:64路16盘位NVR 2.功能:硬件规格： 3U标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 16盘位，单盘最大支持16TB。 2个千兆网口 2 个 USB2.0接口、 1 个 USB3.0接口 1个eSATA接口、16个SATA接口 报警I0： 16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 32路H. 264. H. 265混合接入 最大支持16×108OP解码 支持H. 265 、 H. 264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客 流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
| 20 | 监控专用级硬盘 | 1.名称:监控专用级硬盘16TB 2.功能:接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率（W）：8.35W 缓存：512MiB 标称容量：16TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s MTBF：2500000 h | 16 | 块 |
| 21 | 海康威视32路16盘位录像机（含硬盘）安装 | 1.名称：海康威视32路16盘位录像机（利旧） 2.提供安装调试服务，接外围监控摄像头共计32个。 3. 内置8TB硬盘14块（利旧） | 1 | 台 |
| 22 | 海康威视32路录像机4盘位（含硬盘）安装 | 1.名称：海康威视32路录像机4盘位（含硬盘）（利旧） 2.提供安装调试服务，接项目部监控摄像头共计16个 | 1 | 台 |
| 23 | 55寸液晶监视器安装 | 1.名称：55寸监视器（利旧） 2.提供安装调试服务，用于保安室监控显示 | 1 | 台 |
| 24 | 21.5寸显示器安装 | 1.名称：21.5寸显示器（利旧） 2.提供安装调试服务，用于显示项目部16个监控 | 1 | 台 |
| 25 | 拼接屏 | 2*3共6块（65寸/块）液晶拼接大屏，配套落地柜（长4.38m*高2.98m*厚0.4m <地柜高0.8m>）、单色（红色）LED条屏（长4.16米高0.48米）。（详见附图） | 1 | 套 |
| 26 | 8路超高清解码器 | 1.名称：8路超高清视频解码器 2.规格：高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出 内置千兆交换网络，支持光电自适应，支持NAT功能 解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备 网口：2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 视频输入分辨率 3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频解码：解码分辨率最高3200W像素 视频解码通道：128 视频解码能力H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） | 1 | 台 |
| 27 | 网络键盘 | 1.名称：网络键盘 2.支持控制解码器回放上墙 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑 支持按照监控点ID一键切换上一个、下一个监控点 支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局 支持通过摇杆对云台进行方向控制 支持组、宏等批量操作 支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作 支持批量添加/修改/删除监控点 支持在网络键盘触控屏上实时预览监控点 支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面 网络方式;串口控制 尺寸(宽*高*深) 435mm（长）*193mm（宽）*110（高） 重量：2KG 兼容系统：Linux系统 环境参数 工作温度 -10℃--＋55℃ 工作湿度 10％--90％ 外部接口 语音对讲输入 3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 语音对讲输出 3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 摇杆类型 四维单按键摇杆 | 1 | 台 |
| 28 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.规格：全钢工程加厚：桌面1.2MM冷轧钢，灰色桌面框和柜体为1.2MM冷轧钢1800*640*1150MM。 | 1 | 个 |
| 29 | 网络机柜 | 机柜600*800*1165（42U) | 1 | 台 |
| 30 | 网络机柜 | 机柜600*600*1166（22U） | 1 | 台 |
| 31 | 22U机柜安装 | 1.名称：22U机柜（利旧） 2.提供安装服务 | 1 | 个 |
| 32 | 网络机柜 | 机柜600*440*502（9U） | 1 | 台 |
| 33 | 9U机柜安装 | 1.名称：9U机柜（利旧） 2.提供安装服务 | 1 | 个 |
| 34 | 理线架 | 网络理线架24口1U | 5 | 个 |
| 35 | 机柜PDU | 8插位，10A-2500W，线长1.8米 | 5 | 个 |
| 2、工程材料及设备 |  |  |  |  |
| 36 | 8口POE交换机安装 | 1.名称:8口POE交换机（利旧） 2.提供安装服务 | 2 | 台 |
| 37 | POE千兆交换机 | 1.名称：POE千兆交换机 2.功能：16个千兆POE端口，1个千兆电口，1个千兆光口，230W POE 交流供电 | 1 | 台 |
| 38 | POE交换机 | 1.名称：POE千兆交换机 2.功能：24个千兆POE端口，1个千兆电口，1个千兆光口，370W POE 交流供电 | 2 | 台 |
| 39 | 核心交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:24口千兆网口 | 2 | 台 |
| 40 | 24口千兆网络交换机安装 | 1.名称：24口千兆网络交换机（利旧） 2.安装调试服务 | 1 | 台 |
| 41 | 光纤收发器 | 1.名称:千兆 一光四电POE单模 | 16 | 对 |
| 42 | 4口千兆单模光纤收发器 | 1.名称：4口千兆单模光纤收发器（利旧） 2.提供安装服务 | 4 | 对 |
| 43 | 14槽收发器机架安装 | 1.名称:14槽收发器机架（利旧） 2.提供安装服务 | 1 | 台 |
| 44 | 光纤收发器机框 | 14槽 双电源机框 | 1 | 台 |
| 45 | 24口光纤配线机架 | 24口满配FC耦合器 尾纤，电信级SC满配ODF光纤配线架24 | 3 | 架 |
| 46 | 4口光纤终端盒 | 4口满配FC耦合器 尾纤 | 20 | 个 |
| 47 | 光纤跳纤 | 单模单芯FC/SC 2米 | 42 | 条 |
| 48 | 光纤熔接及配件 | 光纤整理，绑扎，纤芯熔接，标签贴注，熔接配件1批 | 342 | 芯 |
| 49 | HDMI连接线 | HDMI2.0高清4K数据连接线 5米 | 8 | 条 |
| 50 | 电源线 | RVV3*2. 5mm2 | 3000 | 米 |
| 51 | 配电箱 | 16位配电箱 含漏电保护开关 | 1 | 套 |
| 52 | UPS不间断电源安装 | 1.名称:6KVA山特电源，内置电池（利旧） 2.安装调试服务 | 1 | 套 |
| 53 | UPS电缆线 | RVV3*4MM2 | 30 | 米 |
| 54 | 24芯单模光缆 | 24芯室外单模凯装，电信级 | 2271 | 米 |
| 55 | 4芯单模光缆 | 1.名称：光缆 2.规格：4芯室外单模凯装，电信级 | 900 | 米 |
| 56 | 6类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 5400 | 米 |
| 57 | 6类网络跳线 | 机柜用，长度适中 | 24 | 条 |
| 58 | PVC线管 | PVC25含配件 | 5350 | 米 |
| 59 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑，人工开挖 | 0.54 | m3 |
| 60 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 2.密实度要求:综合考虑，人工回填 | 0.54 | m3 |
| 61 | 切割混凝土地面及回补 | 1.名称：切割车行水泥路 2.切地深度：10CM 3.回填：水泥沙回补 | 0.33 | m3 |
| 62 | 升降车租赁费 | 两台12米升降车10天共20台班租赁 | 20 | 台班 |

备注：网线、光缆、电缆线等工程量仅供参考，实际施工发生差异时，结算不调整。

八、附件：

1、平面布置图（一）、（二）

2、拼接屏配套落地柜图